# Thông số đề bài cần có — bài toán Look-Ahead CNC

Mục đích: code hiện tại (main.c, commit 8e8d5d9) chạy được nhưng chứa các tham số tự giả định vì đề bài chưa cung cấp thông số máy. File này liệt kê: đề bài cần cho gì, mỗi thông số dùng để suy ra cái gì, và hiện tại đang tạm thay bằng con số nào.

## 1. Bảng thông số đầu vào

| Thông số đề bài cần cho | Ký hiệu | Đơn vị | Đang giả định | Dùng để suy ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gia tốc tối đa của máy | a_max | mm/s² | 500 (mức “máy hobby”) | Thời gian/quãng đường tăng giảm tốc; giới hạn tốc độ qua góc (eq 34); điều kiện khả thi 2 pass (v² = v₀² ± 2aL) |
| Dung sai sai lệch tại góc | δ | mm | CHƯA CÓ — thiếu quan trọng nhất | Tốc độ qua góc bằng công thức junction deviation: v² = a_max·δ·sin(α/2)/(1−sin(α/2)). Có δ thì bỏ được JUNCTION_T chọn tay |
| Feedrate gia công | F | mm/min | 3000 (không có lệnh F trong file test) | Trần tốc độ v_m của từng đoạn (eq 35) |
| Chu kỳ điều khiển/nội suy | Ts | ms | 1 | Nhịp lấy mẫu của interpolator; phiên bản gốc eq 34 của paper |
| Jerk tối đa | J1, J2 | mm/s³ | chưa dùng (trapezoid không cần) | BẮT BUỘC khi nâng cấp S-curve 7 pha (Section 2.1 của paper) |
| Dung sai vị trí điểm cuối đoạn | — | mm | mô phỏng ghi thẳng điểm đích nên = 0 | Máy thật cần cơ chế khử sai số làm tròn tick (paper 2.1.2–2.1.4) |

## 2. Nguồn gốc thực tế của từng thông số (khi làm máy thật)

- a_max: từ datasheet động cơ (mô-men xoắn) + khối lượng bàn máy + bước vít me, xác nhận bằng chạy thử (tăng dần tới khi mất bước/rung thì lùi về biên an toàn).

- δ (dung sai góc): từ bản vẽ chi tiết gia công — độ chính xác hình học khách hàng yêu cầu (vd ±0.01 mm).

- F: người lập trình gia công chọn theo vật liệu, dao, tốc độ trục chính.

- Ts: thông số phần cứng bộ điều khiển (tần số ISR của interpolator).

- J: datasheet servo hoặc thử nghiệm rung động.

## 3. Chuỗi suy luận khi đề bài đầy đủ

- Có δ + a_max + góc α (đo từ G-code) → tốc độ qua từng góc, KHÔNG còn hằng số 20ms cảm tính.

- Có a_max + chiều dài L + tốc độ 2 đầu → backward/forward pass như hiện tại.

- Có F → trần tốc độ mỗi đoạn.

- Có J → nâng cấp trapezoid thành S-curve (êm hơn, cần thêm toàn bộ Section 2 của paper).

## 4. Ghi chú về JUNCTION_T — các thắc mắc đã giải đáp

JUNCTION_T = 20 ms là tham số tạm trong junction_velocity(), thay cho Ts = 1 ms của paper. Dưới đây là các câu hỏi đã đặt ra trong quá trình review và lời giải đáp.

Hỏi 1: Con số 20 ms do công thức nào quyết định?

Không có công thức nào — đây là con số chọn tay theo kinh nghiệm, vì đề bài không cho dung sai. Ý nghĩa vật lý của T trong eq 34: “cho phép cú đổi hướng kéo dài bao lâu”. Paper chọn T = Ts = 1 tick (bảo thủ tuyệt đối: góc 90° chỉ được qua ở 0.35 mm/s, coi như vẫn dừng — look-ahead vô dụng). Nới lên 20 ms thì tốc độ cho phép tăng 20 lần (góc 90° → 7.07 mm/s). T là nút vặn đánh đổi thời gian gia công ↔ độ sắc của góc. Đo thực tế trên test_g9091.gcode: T=1ms → 9822 ms; 20ms → 9462 ms; 50ms → 9022 ms; 100ms → 8633 ms (không look-ahead: 9843 ms). Muốn con số này được suy ra từ công thức thì đề bài phải cho dung sai góc δ (xem mục 1 và 3).

Hỏi 2: Gia tốc tối đa của máy làm sao biết mà dám dùng?

Không biết thật — MAX_ACCELERATION = 500 mm/s² là giả định ghi trong code từ trước (“mức trung bình máy CNC hobby”), vì không có đề bài rõ ràng. Máy thật: lấy từ datasheet động cơ + khối lượng bàn máy + bước vít me, rồi xác nhận bằng chạy thử. Mọi tính toán trong code chỉ cam kết một điều: không vượt con số đã khai.

Hỏi 3: Nới T từ 1 ms lên 20 ms thì gia tốc có vượt trần 500 không?

Không, với mọi T. Chứng minh bằng chuyển vế eq 34:

- eq 34: v ≤ a_max·T / (2·sin(α/2))

- Nhân 2 vế với 2·sin(α/2): 2·v·sin(α/2) ≤ a_max·T

- Vế trái chính là |Δv| — độ biến thiên vector vận tốc khi rẽ góc α ở tốc độ v (công thức tam giác cân: |Δv| = 2·v·sin(α/2))

- Chia 2 vế cho T: |Δv| / T ≤ a_max

Mà Δv/Δt theo định nghĩa là gia tốc trung bình → gia tốc trung bình trong cú bẻ lái luôn ≤ a_max, bất kể T. Lý do sâu xa: eq 34 vốn được xây ngược từ chính điều kiện này. Cái mà T làm thay đổi KHÔNG phải gia tốc, mà là độ sai lệch hình học tại góc (câu hỏi 4).

Hỏi 4: Con số “góc bo tròn ~0.14 mm” ở đâu ra?

Từ công thức quãng đường = tốc độ × thời gian: trong 20 ms bẻ lái, dao đang chạy 7.07 mm/s → vùng lượn dài s = v·T = 7.07 × 0.02 ≈ 0.14 mm. Lưu ý: 0.14 mm là chiều dài vùng lượn, không phải độ lệch so với đỉnh góc. Nếu coi vùng lượn là cung tròn: bán kính r = s/α = 0.14/1.57 ≈ 0.09 mm, độ lệch đỉnh ≈ 0.4·r ≈ 0.04 mm (với góc 90°). Cả hai đều là ước lượng bậc độ lớn (back-of-envelope), đủ để trả lời “sai lệch cỡ phần trăm mm”; con số chính xác đòi hỏi mô hình hóa đúng hành vi nội suy trong vùng lượn.

Hỏi 5: Biển vj = 50 ở bước 1 bị “láo” — vậy code có lỗi không?

Không. Đó là trạng thái trung gian có chủ đích: bước 1 chỉ xét góc + feedrate, chưa xét chiều dài đoạn; backward/forward pass (bước 2-3) sửa các biển bất khả thi TRƯỚC khi bất kỳ profile nào được vẽ. Công thức v_peak của trapezoid chỉ “cân được mọi case” khi cặp (v_entry, v_exit) thỏa điều kiện tiên quyết |v_exit² − v_entry²| ≤ 2aL — nhiệm vụ của 2 pass chính là đảm bảo điều kiện đó (paper gọi là “accessibility”). Đã verify: dao về đúng (0,0), v ≤ 50, không NaN.

## 5. Kết quả đo hiện tại (tham khảo, test_g9091.gcode)

| JUNCTION_T | Tổng thời gian |
| --- | --- |
| 1 ms (như paper) | 9822 ms |
| 20 ms (mặc định) | 9462 ms |
| 50 ms | 9022 ms |
| 100 ms | 8633 ms |
| (không look-ahead) | 9843 ms |