# Overview

Một dòng lệnh G-code (thường gọi là một Block) có cấu trúc chuẩn như sau:

N... G... X... Y... Z... F... S... T... M…

N: Số thứ tự dòng (Ví dụ: N10, N20).

G (Preparatory functions): Lệnh chuẩn bị (thiết lập chế độ chuyển động).

X, Y, Z: Tọa độ các trục chính.

A, B, C: Tọa độ các trục phụ (trục quay).

F (Feedrate): Tốc độ tiến dao (mm/phút hoặc mm/vòng).

S (Spindle speed): Tốc độ trục chính (vòng/phút).

T (Tool selection): Chọn dụng cụ/đầu hút (SMT).

M (Miscellaneous functions): Lệnh phụ (tắt/mở thiết bị).

Đặc tính Modal và Non-modal:

- Modal (Duy trì): Các lệnh (như G00, G01, G90) sau khi được kích hoạt sẽ giữ nguyên hiệu lực ở các dòng lệnh tiếp theo cho đến khi bị một lệnh cùng nhóm (group) thay thế hoặc hủy bỏ,,.

- Non-modal (Tạm thời): Các lệnh chỉ có tác dụng trên chính dòng lệnh chứa nó (ví dụ: lệnh dừng chờ G04),,.

- Khoảng trắng và chữ hoa/chữ thường thường bị bỏ qua bởi bộ giải mã (interpreter)

- M3 S1000 (Ê máy, quay mũi khoan cho tao 1000 vòng/phút nhé)

- G0 X10 Y10 (Nhấc mũi khoan lên, chạy thật nhanh đến tọa độ X10 Y10)

- M8 (Bật nước làm mát lên đi)

- G1 Z-5 F50 (Bây giờ đâm từ từ xuống sâu 5mm với tốc độ 50 nhé - bắt đầu khoan)

- G0 Z10 (Khoan xong rồi, nhấc nhanh mũi khoan lên cao 10mm)

- M9 (Tắt nước đi)

- M5 (Dừng quay mũi khoan)

Nhóm lệnh nội suy cơ bản: G0, G1, G2, G3

- G0 (Di chuyển nhanh): Nhấc dao lên và chạy với tốc độ tối đa của máy đến điểm mới, không dùng để cắt vật liệu,.

- G1 (Đường thẳng): Cắt theo một đường thẳng tắp từ điểm A đến điểm B với tốc độ giới hạn (Feedrate - F),.

- G2 / G3 (Cung tròn chuẩn): Vẽ một phần của hình tròn. Bạn phải cung cấp cho máy tọa độ điểm đích và khoảng cách đến tâm của hình tròn (thông qua I, J, K) hoặc cung cấp bán kính (R

Vấn đề gặp phải: Nếu bạn muốn gia công một bề mặt cong 3D tự do, uốn lượn liên tục (ví dụ: cánh quạt tuabin máy bay, khuôn đúc vỏ điện thoại hoặc thân chuột máy tính), bạn không thể dùng G2/G3 vì độ cong của các bề mặt này thay đổi liên tục, không có một tâm hay bán kính cố định nào cả.

Cách duy nhất theo kiểu cũ là chia đường cong phức tạp đó thành hàng chục ngàn đoạn thẳng G1 cực kỳ ngắn nối tiếp nhau,.

-> Hậu quả: Việc này tạo ra một file chương trình khổng lồ. Hơn nữa, máy CNC sẽ bị hiện tượng "đói dữ liệu" (data starvation) - tức là máy tính không xử lý kịp hàng ngàn dòng lệnh mỗi giây, dẫn đến việc máy phải liên tục phanh lại rồi tăng tốc ở mỗi "khớp nối" vi mô. Kết quả là máy bị rung (chatter) và bề mặt chi tiết bị hằn vết, không được bóng đẹp

Lệnh nội suy NURBS: G05.2, G06.2 (Nhóm "Thợ vẽ Vector siêu mượt")

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) là một mô hình toán học giải quyết triệt để nhược điểm của các đoạn thẳng G1 nối tiếp nhau,. Nếu bạn từng dùng phần mềm như Adobe Illustrator hay Corel, thì NURBS chính là cách vẽ bằng "Pen Tool" (vẽ Vector)

Bộ điều khiển sẽ tự động tính toán quỹ đạo theo thời gian thực, duy trì chuyển động trơn tru với độ liên tục cao (C2 trở lên).

- Cách hoạt động: Thay vì truyền cho máy CNC hàng chục ngàn đoạn thẳng G1 ngắn củn, phần mềm sẽ gửi một khối dữ liệu NURBS (bắt đầu bằng lệnh G05.2 và kết thúc bằng G05.3, hoặc G06.2 trên hệ Fanuc),,.

- Trong khối lệnh này, máy chỉ cần nhận vài thông số cốt lõi: Điểm kiểm soát (Control points - X, Y, Z), Trọng số (Weights - P hoặc R, giống như việc bạn kéo hai cái râu của điểm neo trong Illustrator để bẻ cong nét vẽ), và Vector nút (Knot vector - K),,.

- Bộ vi xử lý cực mạnh của máy CNC sẽ tự động tính toán (nội suy) quỹ đạo di chuyển theo thời gian thực (real-time) để lưỡi dao trượt trên một đường cong hoàn hảo (đạt độ liên tục C2 trở lên)

Các thành phần định nghĩa một đường cong NURBS

- Điểm kiểm soát (Control Points - X, Y, Z): Đây là các đỉnh hình học không nằm trên quỹ đạo cắt mà đóng vai trò như những "cột mốc" để kéo đường cong về phía chúng.

- Trọng số (Weights - P hoặc R): Con số đi kèm với mỗi điểm kiểm soát. Trọng số càng lớn, đường cong càng bị "hút" sát vào điểm kiểm soát đó.

- Bậc đường cong (Degree/Order - L hoặc P): Mức độ của phương trình đa thức, thường mặc định là 3 (cubic).

- Vector nút (Knot Vector - K): Dãy số quyết định phạm vi ảnh hưởng của từng điểm kiểm soát lên đường cong

Lệnh G-code sử dụng cho NURBS

- G05.2 (hoặc G5.2): Lệnh dùng để mở một khối dữ liệu NURBS.

- G05.3 (hoặc G5.3): Lệnh dùng để đóng (kết thúc) khối dữ liệu NURBS

- Tọa độ của dao ngay trước dòng lệnh G05.2 sẽ tự động được máy hiểu là điểm kiểm soát đầu tiên của đường cong

Ví dụ

G0 X0 Y0       (Di chuyển dao nhanh đến tọa độ X=0, Y=0. Đây chính là Điểm kiểm soát số 1)

G5.2 P1 L3     (Mở khối lệnh NURBS. Trọng số mặc định P=1, Bậc của đường cong L=3)

X0 Y1 P1       (Khai báo Điểm kiểm soát số 2 tại X=0, Y=1, trọng số P=1)

X1 Y1 P1       (Khai báo Điểm kiểm soát số 3 tại X=1, Y=1, trọng số P=1)

X1 Y0 P1       (Khai báo Điểm kiểm soát số 4 tại X=1, Y=0, trọng số P=1)

G5.3           (Đóng khối lệnh NURBS)

Phân tích ví dụ: Nếu bạn dùng lệnh G01 cho các tọa độ này, mũi dao sẽ cắt một hình vuông bị hở đáy (chạy các đường thẳng từ 0,0 lên 0,1, sang 1,1 và xuống 1,0).

Tuy nhiên, vì đây là lệnh nội suy NURBS, bộ điều khiển CNC sẽ làm một việc hoàn toàn khác: Nó tạo ra một "khung đa giác" nối 4 điểm kiểm soát này lại, sau đó dùng thuật toán để tính ra một quỹ đạo đường cong hình chữ U rất mượt nằm lọt thỏm bên trong khung đa giác đó. Quỹ đạo thực tế của mũi dao sẽ uốn lượn liên tục mà không hề bị gãy góc ở các tọa độ (0,1) hay (1,1).

Quỹ đạo NURBS uốn lượn như thế nào? Trong toán học NURBS, quỹ đạo của dao cắt sẽ không chạy men theo các đoạn thẳng vuông góc của cái khung cửa đó. Thay vào đó:

- Mũi dao sẽ bắt đầu chạy từ Điểm 1 (0,0) và đích đến cuối cùng là Điểm 4 (1,0).

- Hai điểm ở trên cao là Điểm 2 (0,1) và Điểm 3 (1,1) đóng vai trò như hai thỏi nam châm. Thông số P1 (Trọng số - Weight) đi kèm trong lệnh chính là lực hút của các nam châm này.

- Khi mũi dao rời khỏi Điểm 1, thay vì đi thẳng, nó bị "nam châm" số 2 hút vút lên cao. Khi đi lướt tới gần Điểm 2, nó lại tiếp tục bị "nam châm" số 3 hút sang ngang. Cuối cùng, khi vượt qua Điểm 3, nó trượt khỏi lực hút và lượn cắm xuống Điểm 4.

Kết quả hình dạng: Quỹ đạo thực tế mà mũi dao vạch ra sẽ tạo thành một đường cong hình quả chuông (hay hình Parabol/chữ U úp ngược) cực kỳ trơn mượt nằm lọt thỏm bên trong cái khung cửa vuông vức kia. Quỹ đạo này liên tục uốn lượn và không bao giờ chạm vào Điểm 2 và Điểm 3.

# Command

Danh sách Tổng hợp Các lệnh G-Code (Full Commands)

Nhóm Lệnh Di Chuyển & Nội Suy:

- G00: Chạy dao nhanh định vị.

- G01: Nội suy đường thẳng theo tốc độ tiến dao.

- G02 / G03: Nội suy cung tròn CW / CCW.

- G04: Dừng chờ (Dwell).

- G09: Kiểm tra dừng chính xác (Exact stop).

Nhóm Lệnh Lựa Chọn Mặt Phẳng:

- G17: Chọn mặt phẳng XY.

- G18: Chọn mặt phẳng XZ.

- G19: Chọn mặt phẳng YZ.

Nhóm Hệ Đơn Vị:

- G20 (hoặc G70): Hệ đo lường Hệ Inch,.

- G21 (hoặc G71): Hệ đo lường Hệ Mét (Millimeter),.

Nhóm Điểm Tham Chiếu (Reference Point):

- G28: Tự động chạy về điểm chuẩn của máy (Machine Zero / Home),.

- G30: Chạy về điểm chuẩn thứ 2, 3, 4,.

Nhóm Bù Trừ Bán Kính / Chiều Dài Dao (Tool Compensation):

- G40: Hủy bù trừ bán kính dao.

- G41: Bù trừ bán kính dao bên trái.

- G42: Bù trừ bán kính dao bên phải.

- G43: Kích hoạt bù trừ chiều dài dao (+) kết hợp biến H,.

- G44: Kích hoạt bù trừ chiều dài dao (-).

- G49: Hủy bù trừ chiều dài dao.

Nhóm Hệ Tọa Độ Làm Việc (Work Coordinate System - WCS):

- G52: Thiết lập tọa độ dịch chỉnh cục bộ.

- G53: Lệnh chọn hệ tọa độ tuyệt đối của máy (không dùng offset),.

- G54 đến G59: Chọn hệ tọa độ làm việc (Work offset) từ 1 đến 6,.

Nhóm Chu Trình Khoan/Khoét/Taro (Canned Cycles):

- G73: Chu trình khoan mổ tốc độ cao (bẻ phoi),.

- G74: Chu trình Taro ren trái,.

- G76: Chu trình doa tinh (máy phay) / Chu trình tiện ren (máy tiện),.

- G80: Hủy mọi chu trình Canned cycle.

- G81: Chu trình khoan lỗ tiêu chuẩn,.

- G82: Chu trình khoan có dừng chờ ở đáy lỗ,.

- G83: Chu trình khoan mổ sâu (peck drilling) có rút dao lên hoàn toàn,.

- G84: Chu trình Taro ren phải,.

- G85, G86, G87, G88, G89: Các chu trình khoét/doa lỗ (Boring) với thao tác lùi dao, dừng trục chính hoặc rút dao thủ công khác nhau,,,.

Nhóm Chế Độ Tọa Độ:

- G90: Chế độ tọa độ tuyệt đối (Absolute programming),.

- G91: Chế độ tọa độ tương đối/gia số (Incremental programming),.

Nhóm Kiểm Soát Tốc Độ & Rút Dao:

- G93: Chế độ tiến dao theo thời gian nghịch đảo (Inverse time feed),.

- G94: Chế độ tiến dao Phút (Inches/mm per minute),.

- G95: Chế độ tiến dao Vòng (Inches/mm per revolution),.

- G96: Điều khiển tốc độ bề mặt không đổi (CSS - Constant Surface Speed),.

- G97: Cố định tốc độ quay trục chính (RPM),.

- G98: Trong Canned cycle: Rút dao về mặt phẳng Z ban đầu (Initial Plane),.

- G99: Trong Canned cycle: Rút dao về mặt phẳng R (R Plane)

Các lệnh M (Miscellaneous Functions)

M-Code là các lệnh đóng/mở công tắc chức năng của thiết bị như trục chính, nước làm mát, thay dao,. Mỗi dòng thường chỉ cho phép chứa một lệnh M.

- M00: Dừng chương trình (Program Stop). Tắt trục chính và nước làm mát, yêu cầu người vận hành nhấn nút khởi động lại,,,.

- M01: Dừng có điều kiện (Optional Stop). Chỉ dừng nếu nút "Optional Stop" trên bảng điều khiển được bật,,,.

- M02: Kết thúc chương trình (End of Program),,.

- M03: Quay trục chính cùng chiều kim đồng hồ (Spindle ON CW),,,.

- M04: Quay trục chính ngược chiều kim đồng hồ (Spindle ON CCW),,,.

- M05: Dừng quay trục chính (Spindle Stop),,,.

- M06: Thay dao tự động (Automatic Tool Change). Lấy dao được gọi bởi mã T đưa vào trục chính,,,.

- M07: Bật nước làm mát dạng phun sương (Mist Coolant),,.

- M08: Bật nước làm mát dạng xối (Flood Coolant ON),,,.

- M09: Tắt hệ thống làm mát (Coolant OFF),,,.

- M10 / M11: Bật / Tắt phanh trục thứ 4 (hoặc Kẹp/Nhả mâm cặp trên máy tiện),,,.

- M19: Định hướng trục chính (Orient Spindle) để khóa vào vị trí cố định,,.

- M30: Kết thúc chương trình và tua lại từ đầu (Program End and Rewind),,,.

- M97 / M98: Gọi chương trình con (Subprogram call),,,,.

- M99: Kết thúc và quay lại từ chương trình con (Subprogram return/loop),,,.

# Example

Lời giải:
N40 G90 G00 X0 Y0

N50 G01 X-10 Y-20 R8 (P1)

(R8- thay vì cắt góc nhọn, thì ta fillet tròn rồi sau đó nối với đoạn sau)

N60 G01 X-50 R10 (P2)

N70 Y10 (P3)

N80 X-19.97 Y25.01 (P4)

N90 G03 X7.97 Y38.99 R18 (P5)

N100 G01 X30 Y50 (P6)

N110 G91 X10.1 Y-10.1(P7)

(G91 sẽ quên đi toạ độ gốc cũ, và lấy toạ đoạ hiện tại (P6) là gốc)

N120 G90 G02 X59.9 Y20.1 R14 (P8)

(G90 thì quay lại toạ độ gốc cũ)

N130 G01 X70 Y10 (P9)

N140 Y-20 R10(P10)

N150 X50 (P11)

N160 G03 X30 R10 (P12)

N170 G01 X10 R8 (P13)

N180 X0 Y0

- G90: Chế độ tọa độ tuyệt đối (Absolute programming),.

- G91: Chế độ tọa độ tương đối/gia số (Incremental programming),.

- G01: Nội suy đường thẳng theo tốc độ tiến dao.

- G02 / G03: Nội suy cung tròn CW / CCW.